华北铝业有限公司全厂提升改造项目

环境影响报告书

(征求意见稿)

| 建设单位： | 华北铝业有限公司 |
| --- | --- |
| 环评单位： | 河北朴质环境工程技术有限公司 |
| 编制时间： | 二○二○年十二月 |

目    录

1 建设项目概况	8

1.1 建设项目背景	8

1.2 建设项目情况	9

2 建设项目周围环境现状	13

2.1 建设项目所在地的环境现状	13

2.2 建设项目环境影响评价范围	14

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	15

3.1 建设项目污染源及拟采取的治理措施	15

3.2 环境保护目标	21

3.3 环境影响预测与评价	24

3.5 拟采取的环保措施可行性论证	28

3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度	40

4 环境影响评价结论	46

5 联系方式	47

1 建设项目概况

1.1 建设项目背景

华北铝业有限公司位于涿州市郦道元路2号，主要从事集铝板、铝带、铝箔、铝管、铝型材生产及深加工。公司产品方案及生产规模为：铸轧板卷13.3万t/a、板带材11万t/a、铝箔4.9万t/a、亲水箔1.2万t/a、Ps版0.12万t/a、型材0.5万t/a。

为提高产品后续深加工成品能力，同时改善厂区现有环保治理能力，提高污染物达标排放水平，华北铝业有限公司拟投资2183万元，在现有厂区内实施全厂提升改造项目。

全厂提升改造项目主要内容见表1-1。

表1-1     华北铝业全厂提升改造项目内容

| 生产单元 | 提升改造内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 铸轧事业部 | 生产设备提升改造 | 为了提高熔化炉、静置炉废渣中铝的利用率，铸轧事业部新增1台超薄铝渣处理机用于分离熔化炉、静置炉废渣中的铝，新增1台中频炉用于分离出的铝的熔化 |
|  |  | 为了提高板坯质量，铸轧事业部新增2台电炉用于铸嘴加热 |
|  | 环保设备提升改造 | 铸轧车间新增2套旋风除尘器+袋式除尘器+2根20m排气筒用于处理车间废气 |
|  |  | 超薄铸轧车间新增2套旋风除尘器+袋式除尘器+2根20m排气筒用于处理车间废气 |
|  |  | 1550铸轧车间新增1套旋风除尘器+袋式除尘器+水喷淋设施+50m高排气筒用于处理11#～12#铸轧生产线的熔铝炉、静置炉熔化、静置工序产生的废气；新增1套集气罩（共4个，每台熔铝炉、静置炉各1个）+旋风除尘器+袋式除尘器+水喷淋设施+20m高排气筒用于处理11#～12#铸轧生产线熔化炉、静置炉扒渣工序产生的废气，新增1套旋风除尘器+袋式除尘器+2根20m排气筒用于处理车间废气 |
|  | 全厂提升改造项目实施后，铸轧板卷生产规模不变 |  |
| 板带事业部 | 生产设备提升改造 | 1600冷轧生产线淘汰1台厚剪机、1台破卷机，新增1套纵切机列、1套张力矫直机列，2台磨床，并更换老旧退火炉 |
|  |  | 1850冷轧生产线淘汰2台老旧拉弯矫直机，更换为1台效率更高、矫直效果更好的张力矫直机列，增加1台磨床，1台1850厚剪机 |
|  | 全厂提升改造项目实施后，板带材生产规模不变 |  |
| 铝箔事业部 | 生产设备提升改造 | 老线铝箔生产线将1台老旧铝箔分切机更换为1台立式分切机，淘汰3台老旧分切机，更换为2套效率更高、同时具分切和整理功能的分卷机列，新增2台磨床，并更换老旧退火炉 |
|  |  | 三期铝箔生产线淘汰3台老旧分切机，更换为效率更高、同时具分切和整理功能的分卷机列，淘汰1台立式分切机，更换为midi分切机，并新增2台磨床 |
|  |  | 新一期铝箔生产线淘汰1台厚箔剪、1台薄箔剪，淘汰3台老旧分卷机，更换为1套效率更高的分卷机列，增加4台分切机、1台1650分切机、1台康普分切机，并更换老旧退火炉 |
|  | 全厂提升改造项目实施后，铝箔生产规模不变 |  |
| 亲水箔事业部 | 环保设备提升改造 | 建设2套集气罩（共4个，每条生产线2个）+三级水喷淋装置+15m高排气筒用于底层涂、烘干、面层涂、烘干工序产生的废气的治理 |
|  | 全厂提升改造项目实施后，亲水箔生产规模为0.6万t/a |  |
| Ps版事业部 | 环保设备提升改造 | 建设1套水喷淋装置+15m高排气筒用于硫酸洗工序硫酸槽废气的治理 |
|  | 全厂提升改造项目实施后Ps版生产规模不变 |  |
| 型材事业部 | 生产设备提升改造 | 新增2台天然气加热炉用于铝圆柱棒的加热，新增1台天然气时效炉用于铝型材时效加热，新增1台喷砂机用于铝型材喷砂处理 |
|  |  | 新增型材氧化生产线代替原有氧化槽，氧化生产线包含脱脂槽、酸洗槽、水洗槽、碱洗槽、中和槽、封孔槽、烘干槽等设备 |
|  | 环保设备提升改造 | 新增2套三元催化装置+2根15m高排气筒用于处理天然气加热炉废气，新增1套袋式除尘器+15m高排气筒用于处理喷砂机废气 |
|  |  | 新增1套水喷淋装置+1根15m高排气筒用于型材氧化生产线废气治理，新增1套碱液喷淋装置+15m高排气筒用于处理型材氧化车间废气 |
|  | 全厂提升改造项目实施后，型材生产规模不变 |  |
| 污水处理站 | 环保设备提升改造 | 新增1套活性炭吸附装置+15m高排气筒用于处理污水处理站废气 |
| 其他 | 新增铸轧事业部化验室、板带事业部化验室、精项化验室及化验设备用于原料及产品质量的检验 |  |

全厂提升改造项目完成后，华北铝业建设地点、周边关系、产品方案及生产规模均不发生变化。

涿州市工业和信息化局已为本项目出具备案信息，备案编号：涿工信技改备[2020]66号。

- 1.2建设项目情况

- 1.2.1 工程概况

全厂提升改造项目基本情况见表1-2。

全厂提升改造项目实施后，华北铝业全厂主要装备及产能情况见表1-2。

表1-   全厂提升改造项目实施后全厂主要装备及其产能情况一览表

| 序号 | 生产 单元 | 主要 产品 | 全厂提升改造项目实施后全厂 |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主要装备设施 | 设计产能 (万t/a) |  |  |
| 1 | 铸轧事业部 | 铸轧板卷 | 1#铸轧生产线 | 3.6 | 13.3 | 不变 |
|  |  |  | 2#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 3#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 4#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 5#铸轧生产线 | 7.7 |  |  |
|  |  |  | 6#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 7#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 8#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 9#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 10#铸轧生产线 |  |  |  |
|  |  |  | 11#铸轧生产线 | 2.0 |  |  |
|  |  |  | 12#铸轧生产线 |  |  |  |
| 2 | 板带事业部 | 板带材 | 1600冷轧生产线 | 3.0 | 11.0 | 不变 |
|  |  |  | 1850冷轧生产线 | 5.0 |  |  |
|  |  |  | 1500冷轧生产线 | 3.0 |  |  |
| 3 | 铝箔事业部 | 铝箔 | 老线铝箔生产线 | 1.2 | 4.9 | 不变 |
|  |  |  | 三期铝箔生产线 | 1.2 |  |  |
|  |  |  | 新一期铝箔生产线 | 2.5 |  |  |
| 4 | 亲水箔事业部 | 亲水箔 | 1450双涂双烘生产线 | 0.2 | 0.6 | 不变 |
|  |  |  | 1350双涂双烘生产线 | 0.4 |  |  |
| 5 | Ps版事业部 | Ps版 | Ps版生产线 | 0.12 | 0.12 | 不变 |
| 6 | 型材事业部 | 型材 | 型材生产线 | 0.5 | 0.5 | 设计产能不变，型材生产线新增氧化生产线代替原有氧化槽 |
| 7 | 热力生产单元 | 蒸汽 | 10t/h燃气锅炉 | -- | -- | -- |
|  |  |  | 10t/h燃气锅炉 | -- |  |  |
|  |  |  | 10t/h燃气锅炉 | -- |  |  |

- 1.2.2 生产工艺

全厂提升改造项目实施后，华北铝业除型材生产外，其余产品（铸轧板卷、板带材、铝箔、亲水箔、Ps版）生产工艺均与全厂提升改造项目实施前一致，仅治理措施发生变化。本节不再赘述工艺流程。

全厂提升改造项目实施后，型材挤压工艺流程及排污节点见图1-1，型材氧化生产工艺流程及排污节点见图1-2。

铝圆柱棒

挤压

矫直

切割

G2、N2、S1

N3

自然冷却

N4、S2

型材

加热

G1、N1

天然气

喷砂

G3、N5

时效炉加热

G4、N6

自然冷却

天然气

图1-1    型材挤压工艺流程及排污节点

型材

脱脂除油

W1、S3

水洗

W2

碱洗

W3、S4

水洗

W4

中和

G5、W5、S5

水洗

W6

氧化

G6、W7

水洗

W8

50%氢氧化钠溶液

50%氢氧化钠溶液

70%硝酸

98%硫酸

着色

着色剂

水洗

W9

封孔

水洗

W10

烘干

N7

氧化型材

图1-2    型材氧化工艺流程及排污节点

- 2 建设项目周围环境现状

- 2.1 建设项目所在地的环境现状

环境空气现状评价结果表明：根据2018年涿州市空气质量自动监测及发布系统实时监测数据可知，年评价指标中SO2年均值及24小时平均第98百分位数值、CO 24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了标准值，据此可知项目所在区域为不达标区域。

根据环境空气质量补充检测资料可知项目所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中表1标准；氨、硫化氢、硫酸雾、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。

地下水环境质量现状监测结果表明：根据项目检测报告，项目厂区附近各地下水监测点位所有检测项目均不超标，表明评价区域地下水水质较好，评价区域内地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

声环境质量现状监测结果表明：项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类声环境功能区标准，郦道元路两侧20±5m范围内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类声环境功能区标准。

土壤环境质量现状监测结果表明：厂址内土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1和表2第二类用地筛选值；厂址外土壤环境中石油烃满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表2第二类用地筛选值，其他因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB15618-2018) 其他筛选值，即对人体健康的风险可以忽略。

本次评价引用《华北铝业有限公司检测报告》（保民环检字（2019）第NH12015号）中中部分土壤环境质量监测数据（1S3、1S7、1S10、3S3、4S1、BJS1），引用检测点位中检测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)表1和表2第二类用地筛选值。

- 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据本项目各环境要素确定的评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按“导则”中评价范围确定的相关规定，并综合本工程污染源排放特征，确定本评价各环境要素评价范围见表2-1。

表2-1    各环境要素评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价等级 | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 |  | 一级 | 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域，面积25km2 |
| 2 | 地表水环境 |  | 三级B | -- |
| 3 | 地下水环境 |  | 三级 | 以厂址为中心，地下水流向为主轴，上游延伸1km、两侧延伸1.5km、下游延伸3km，面积12km2的范围 |
| 4 | 声环境 |  | 三级 | 四周厂界外1m的区域 |
| 5 | 生态环境 |  | 影响分析 | -- |
| 6 | 环境风险 | 大气 | 二级 | 以项目厂界为边界外延5km，面积约101km2的区域 |
| 7 | 土壤环境 |  | 一级 | 厂区占地范围外1km范围内，面积6.57km2的范围 |

- 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1 全厂提升改造项目污染源及拟采取的治理措施

- 3.1.1 全厂提升改造项目废气污染源及治理措施

①铸轧板卷生产线废气

熔化、静置工序废气分别经3套旋风除尘器+袋式除尘器+水喷淋装置处理后分别由3根50m高排气筒排放（1#～4#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、5#～10#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、11#～12#铸轧生产线熔铝炉和静置炉各1套）。1#～4#铸轧生产线熔铝炉和静置炉污染物排放浓度为颗粒物21.6mg/m3，SO23.05mg/m3，NOX45.65mg/m3；5#～10#铸轧生产线熔铝炉和静置炉污染物排放浓度为颗粒物10.3mg/m3，SO24.57mg/m3，NOX68.48mg/m3；11#～12#铸轧生产线熔铝炉和静置炉污染物排放浓度为颗粒物20mg/m3，SO21.52mg/m3，NOX22.83mg/m3；均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）

熔铝炉、静置炉扒渣废气分别经5套旋风除尘器+袋式除尘器+水喷淋装置处理后分别由5根20m高排气筒排放（1#～4#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、5#～6#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、7#～8#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、9#～10#铸轧生产线熔铝炉和静置炉、11#～12#铸轧生产线熔铝炉和静置炉各1套），颗粒物排放浓度分别为1#～4#铸轧生产线熔铝炉和静置炉6mg/m3，22mg/m3，24mg/m3，15mg/m3，20mg/m3，排放速率分别为0.24kg/h、0.44kg/h、0.48kg/h、0.3kg/h、0.4kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

铸轧车间（1#～4#铸轧生产线）废气分别经2套旋风除尘器+袋式除尘器处理后由2根20m高排气筒排放，颗粒物排放浓度均为20mg/m3，排放速率均为1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

超薄铸轧车间（5#～10#铸轧生产线）废气分别经2套旋风除尘器+袋式除尘器处理后由2根20m高排气筒排放，颗粒物排放浓度均为20mg/m3，排放速率均为1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

1550铸轧车间（11#～12#铸轧生产线）废气经1套旋风除尘器+袋式除尘器处理后由1根20m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为20mg/m3，排放速率为1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

②板带生产线废气

冷轧工序中，1600冷轧生产线的冷轧机产生的废气经油雾净化装置+光氧净化设备处理后由1根18m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为20mg/m3；1850冷轧生产线的冷轧机产生的废气经油雾净化装置+光氧净化设备处理后由1根18m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为20mg/m3；1450冷轧生产线的冷轧机产生的废气经油雾净化装置+光氧净化设备处理后由1根18m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为20mg/m3；均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准。

退火工序废气分别经2套活性炭+光氧净化设备处理后分别经2根18m高排气筒排放（1600冷轧生产线的退火炉和1450冷轧生产线的退火炉共用1套，1800冷轧生产线的退火炉共用1套），非甲烷总烃排放浓度均为20mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准。

板带二段车间产生的废气经1套活性炭+光氧净化设备处理后经118m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度均为2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准。

③铝箔生产线废气

粗轧、中精轧、中精轧或精轧工序废气分别经3套全油回收系统处理后分别由3根15m高排气筒排放（老铝箔生产线的铝箔粗中轧机和铝箔精轧机，三期铝箔生产线的铝箔粗中轧机和铝箔中精轧机，新一期铝箔生产线的铝箔粗轧及、铝箔中精轧机、铝箔精轧机各1套），非甲烷总烃排放浓度均为20mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准。

退火工序废气分别经3套活性炭+光氧净化设备处理后分别经3根18m高排气筒排放（老铝箔生产线退火炉、三期铝箔生产线退火炉、新一期铝箔生产线退火炉各1套），非甲烷总烃排放浓度均为20mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准。

④亲水箔生产线废气

底层涂、烘干、面层涂、烘干工序废气分别经2套三级水喷淋装置处理后分别由2根15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度均为30mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。

⑤Ps版生产线废气

酸洗工序、三次电解工序、中和工序产生的盐酸雾经2套水喷淋装置处理后由2根15m高排气筒排放，盐酸雾排放浓度均为5mg/m3，均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准。

氧化工序产生的废气经1套水喷淋装置处理后由1根15m高排气筒排放，硫酸雾排放浓度为5mg/m3，均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准。

涂布、烘干、毛导工序产生废废气经1套水喷淋+活性炭+光氧净化设备+等离子装置处理后由1根18m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.05kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；非甲烷总烃排放浓度为25mg/m3、苯排放浓度为0.5mg/m3、甲苯排放浓度为5mg/m3、二甲苯排放浓度为5mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准。

⑥型材挤压生产线废气

天然气加热炉产生的废气分别经2套三元催化装置处理后由2根15m高排气筒排放（每台天然气加热炉1套），2台天然气加热炉污染物排放浓度均相同，分别为颗粒物0.34 mg/m3、SO20.34mg/m3、NOX2.51mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）。

喷砂工序废气经1套袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放速率为0.1kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

时效炉产生的废气经1根15m高排气筒排放，污染物产生浓度分别为颗粒物0.171 mg/m3、SO20.171mg/m3、NOX2.511mg/m3，均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求（颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOX300mg/m3）。

⑦型材氧化生产线废气

中和工序、氧化工序产生的废气经1套水喷淋装置处理后由1根15m高排气筒排放，污染物排放浓度分别为盐酸雾5mg/m3，硫酸雾5mg/m3；排放速率分别为盐酸雾0.3kg/h，硫酸雾0.3kg/h，均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准。

型材氧化车间产生的废气经1套碱液喷淋装置处理后由1根15m高排气筒排放，污染物排放浓度分别为盐酸雾5mg/m3，硫酸雾5mg/m3；排放速率分别为盐酸雾0.3kg/h，硫酸雾0.3kg/h，均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准。

⑧其他废气

天然气锅炉自带低氮燃烧器（共3套，每台天然气锅炉1套，天然气锅炉2用1备），天然气锅炉产生的烟气分别经3根15m高排气筒排放（共3根，每台天然气锅炉1根），天然气锅炉污染物排放浓度均相同，污染物排放浓度分别为颗粒物54 mg/m3、SO210mg/m3、NOX50mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1标准。

铸轧事业部化验室产生的废气经1套光氧净化设备+活性炭处理后由1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为3mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准

板带事业部化验室产生的废气经1套碱液喷淋装置+活性炭处理后由1根15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为3mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准

危废暂存间1产生的废气经水喷淋+光氧净化设备处理后由1根18m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为3mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准。

污水处理站废气经1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒排放，污染物排放浓度分别为H2S0.001kg/h，NH30.013kg/h， 臭气浓度1600（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建标准和表2标准。

⑨无组织排放

铸轧车间颗粒物无组织排放量为3.621t/a，超薄铸轧车间颗粒物无组织排放量为5.205t/a，1550铸轧车间颗粒物无组织排放量为2.263t/a，板带一段车间非甲烷总烃无组织排放量为1.689t/a，板带新建车间非甲烷总烃无组织排放量为1.532t/a，板带二段车间非甲烷总烃无组织排放量为1.183t/a，老线铝箔生产车间非甲烷总烃无组织排放量为2.530t/a，三期铝箔生产车间非甲烷总烃无组织排放量为2.617t/a，新一期铝箔生产车间非甲烷总烃无组织排放量为4.269t/a，亲水箔车间非甲烷总烃无组织排放量为0.835t/a，Ps版车间无组织污染物排放量分别为颗粒物0.037t/a、盐酸雾0.009t/a、硫酸雾0.004t/a、非甲烷总烃0.092t/a、苯0.002t/a、甲苯0.009t/a、二甲苯0.009t/a，型材氧化车间无组织污染物排放量物分别为硫酸雾0.006t/a、硝酸雾0.174t/a，污水处理站无组织污染物排放量分别为NH30.0045t/a、H2S0.0004t/a，铸轧事业部化验室非甲烷总烃无组织排放量为0.004t/a，板带事业部化验室非甲烷总烃无组织排放量为0.004t/a，危废暂存间1非甲烷总烃无组织排放量为0.018t/a。

- 3.1.2 全厂提升改造项目废水污染源及治理措施

全厂提升改造项目生活污水经厂区化粪池处理，食堂废水经厂区隔油池处理，Ps版生产排污水、型材氧化排污水经中和池处理，银达公司和涿神公司生活污水经华北铝业化粪池处理后共同进入厂区污水处理站处理，然后由管网排入涿州市污水处理厂西厂进一步处理。污染物排放浓度分别为pH6.5～8.5、COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS200 mg/L、氨氮25mg/L、总氮30mg/L、总磷3mg/L、动植物油5mg/L、全盐量10mg/L、SS10 mg/L，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足涿州市污水处理厂西厂进水水质要求。

- 3.1.3 全厂提升改造项目噪声污染源及治理措施

由预测结果可知，全厂提升改造项目南厂界贡献值为36.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准；其余厂界贡献值为40.0dB（A）～50.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。与现状值叠加后，桃源中学、西道园村、镇安寺村预测值昼间为50.31dB（A）～51.90dB（A），夜间为43.88dB（A）～45.84dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

- 3.1.4 全厂提升改造项目固体废物及处理措施

全厂提升改造项目实施后全厂产生的固体废物包括铸轧板卷生产过程产生的废渣和除尘灰；板带生产过程产生的废轧制油、废润滑油、废油、废活性炭、废过滤棉、废灯管、废过滤布、含油硅藻土；铝箔生产过程产生的废轧制油、废润滑油、不合格铝箔、废过滤袋、废乳化液、废过滤布、含油硅藻土、轧制油、废活性炭、废过滤棉、废灯管；亲水箔生产过程中产生的废漆桶、废脱脂剂桶；Ps版生产过程产生的槽底废渣、废感光胶、废感光胶桶、废脱脂剂桶、不合格Ps版、废活性炭、废过滤棉、废灯管、废离子液；型材生产过程产生的不合格型材、下脚料、槽底废渣、废液压油、废活性炭、废过滤棉、废灯管；实验室废化学试液、化粪池污泥、污水处理站污泥、餐厨垃圾、生活垃圾等。

其中，废渣外售给外售给洛阳盛泰环保科技有限公司处置；除尘灰外售处置；废轧制油经轧制油过滤系统过滤后循环使用，定期补充损耗，轧制油每年更换1次，更换后交由河北镕达环保科技有限公司处置，不在厂内暂存；废润滑油在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北镕达环保科技有限公司处置；废油在厂区危废暂存间暂存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置；废活性炭暂存于厂区危废暂存间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废过滤棉和废灯管暂存于厂区危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处置；废过滤布暂存于厂区危废暂存间，定期交由黄骅新智环保技术有限公司处置；含油硅藻土在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北天诺再生资源利用有限公司或河南润隆环保科技有限公司处置；不合格铝箔和不合格Ps版返回铸轧事业部生产工序；废过滤袋和废乳化液暂存于厂区危废暂存间，定期交由曲阳金隅水泥有限公司处置；轧制油回用于铝箔生产粗轧、中精轧、中精轧或精轧工序；废漆桶在厂区危废暂存间暂存，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废脱脂剂桶由脱脂剂厂家定期回收处置；槽底废渣在厂区危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位处置；废感光胶在厂区危废暂存间暂存，定期交由乐亭县海畅环保科技有限公司处置；废感光胶桶在厂区危废暂存间暂存，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废脱脂剂桶由脱脂剂厂家回收处置；废离子液由生产厂家回收处置；不合格型材和下脚料外售处置；废液压油在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北镕达环保科技有限公司处置；实验室废化学试液暂存于厂区危废暂存间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；化粪池污泥、污水处理站污泥、餐厨垃圾、生活垃圾由涿州市城市管理综合行政执法局处置。

- 3.2 环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），确定以厂址为中心，边长为5km的矩形区域范围内敏感点为环境空气保护目标；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，因此不再设置地表水环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定评价范围内的潜水及承压水作为环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，项目周边200m范围敏感点为声环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)，项目周边1000m范围内敏感点为土壤环境保护目标；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；确定以厂址为中心，边长为10km的矩形区域范围内敏感点为环境空气保护目标。

具体保护对象和保护目标见表3-1和表3-2。

表3-1   项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标 |  |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 与厂界距离（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | E |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 桃园中学 | 39°27′31.38″ | 115°57′59.19″ |  | 居居民 | 环境 空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018第29号） | N | 10 |  |
|  | 西道园村 | 39°27′12.75″ | 115°58′9.18″ |  |  |  |  | E、S | 20 |  |
|  | 东道园村 | 39°27′18.11″ | 115°58′52.51″ |  |  |  |  | E | 860 |  |
|  | 航校小区 | 39°27′49.24″ | 115°58′46.06″ |  |  |  |  | NE | 920 |  |
|  | 蓝天美林湾 | 39°27′50.49″ | 115°59′29.87″ |  |  |  |  | NE | 1870 |  |
|  | 龙马人才家园 | 39°28′3.85″ | 115°59′9.99″ |  |  |  |  | NE | 1660 |  |
|  | 东林家园 | 39°28′13.95″ | 115°58′59.90″ |  |  |  |  | NE | 1685 |  |
|  | 鹏博·印象城 | 39°28′14.25″ | 115°59′11.30″ |  |  |  |  | NE | 1880 |  |
|  | 御景国际 | 39°28′12.78″ | 115°59′24.21″ |  |  |  |  | NE | 2050 |  |
|  | 南河村 | 39°28′26.76″ | 115°59′10.59″ |  |  |  |  | NE | 5060 |  |
|  | 东河村 | 39°28′17.93″ | 115°59′45.48″ |  |  |  |  | NE | 2560 |  |
|  | 西河村 | 39°28′12.03″ | 115°58′36.68″ |  |  |  |  | NE | 2840 |  |
|  | 西辛庄村 | 39°28′33.10″ | 115°59′44.00″ |  |  |  |  | NE | 2840 |  |
|  | 宏远景园 | 39°28′29.54″ | 115°59′34.14″ |  |  |  |  | NE | 2610 |  |
|  | 鹏博·新加坡花园 | 39°28′36.42″ | 115°59′36.09″ |  |  |  |  | NE | 2740 |  |
|  | 晨光小区 | 39°28′37.88″ | 115°59′58.72″ |  |  |  |  | NE | 3200 |  |
|  | 方正·馨园 | 39°28′49.28″ | 115°59′38.78″ |  |  |  |  | NE | 3110 |  |
|  | 新府阳光 | 39°28′47.14″ | 115°59′10.43″ |  |  |  |  | NE | 2685 |  |
|  | 温馨小区 | 39°28′47.21″ | 115°59′10.09″ |  |  |  |  | NE | 2685 |  |
|  | 中铁建厂区家属楼 | 39°28′41.98″ | 115°59′4.87″ |  |  |  |  | NE | 2480 |  |
|  | 铁道部建厂区家属楼 | 39°28′37.69″ | 115°59′14.22″ |  |  |  |  | NE | 2485 |  |
|  | 花溪渡 | 39°28′39.97″ | 115°59′10.77″ |  |  |  |  | NE | 2440 |  |
|  | 四季橙 | 39°28′37.56″ | 115°59′6.26″ |  |  |  |  | NE | 2375 |  |
|  | 嘉和小区 | 39°28′37.05″ | 115°59′3.35″ |  |  |  |  | NE | 2330 |  |
|  | 碧萝湾 | 39°28′46.04″ | 115°58′49.28″ |  |  |  |  | NE | 2450 |  |
|  | 康乐小区 | 39°28′47.02″ | 115°58′52.81″ |  |  |  |  | NE | 2520 |  |
|  | 宏远小区 | 39°28′33.52″ | 115°58′58.65″ |  |  |  |  | NE | 2190 |  |
|  | 仙颐园 | 39°28′36.86″ | 115°58′42.45″ |  |  |  |  | NE | 2120 |  |
|  | 东方丽景 | 39°28′29.73″ | 115°58′56.49″ |  |  |  |  | NE | 2040 |  |
|  | 矿山局家属楼 | 39°28′49.99″ | 115°58′8.13″ |  |  |  |  | N | 2420 |  |
|  | 新星小区 | 39°28′36.45″ | 115°58′23.68″ |  |  |  |  | N | 2080 |  |
|  | 中铁十八局小区 | 39°28′25.74″ | 115°58′11.74″ |  |  |  |  | N | 1700 |  |
|  | 中国石油报社家属院 | 39°28′25.84″ | 115°58′13.45″ |  |  |  |  | N | 1700 |  |
|  | 交通局小区 | 39°28′25.72″ | 115°58′3.54″ |  |  |  |  | N | 1690 |  |
|  | 汇元新天地 | 39°28′18.60″ | 115°57′58.90″ |  |  |  |  | N | 1470 |  |
|  | 六十七处家属楼 | 39°28′10.81″ | 115°58′4.90″ |  |  |  |  | N | 1210 |  |
|  | 华北铝业生活小区 | 39°28′36.07″ | 115°57′50.77″ |  |  |  |  | NW | 1770 |  |
|  | 工商局小区 | 39°28′35.57″ | 115°57′41.03″ |  |  |  |  | NW | 2000 |  |
|  | 就业局小区 | 39°28′30.93″ | 115°57′46.19″ |  |  |  |  | NW | 1850 |  |
|  | 镇安寺村 | 39°28′36.79″ | 115°58′8.01″ |  |  |  |  | N | 175 |  |
|  | 东庄头村 | 39°28′44.43″ | 115°57′31.51″ |  |  |  |  | NW | 540 |  |
|  | 南关村 | 39°28′6.12″ | 115°57′54.65″ |  |  |  |  | NW | 1050 |  |
|  | 八家窑村 | 39°28′6.58″ | 115°57′52.72″ |  |  |  |  | NW | 1100 |  |
|  | 包子铺村 | 39°27′24.12″ | 115°57′33.58″ |  |  |  |  | W | 450 |  |
|  | 半壁店村 | 39°26′53.47″ | 115°57′46.67″ |  |  |  |  | SW | 620 |  |
|  | 西管头村 | 39°26′46.06″ | 115°57′31.37″ |  |  |  |  | SW | 970 |  |
|  | 东管头村 | 39°26′39.13″ | 115°57′59.46″ |  |  |  |  | S | 1030 |  |
|  | 下坡店村 | 39°26′47.63″ | 115°56′30.49″ |  |  |  |  | SW | 2210 |  |
|  | 西皋村 | 39°26′34.36″ | 115°56′38.40″ |  |  |  |  | SW | 2150 |  |
|  | 西皋庄村 | 39°26′48.12″ | 115°56′16.04″ |  |  |  |  | SW | 2485 |  |
|  | 忠义店村 | 39°26′32.46″ | 115°56′16.66″ |  |  |  |  | SW | 2550 |  |
|  | 南皋村 | 39°25′54.41″ | 115°58′1.04″ |  |  |  |  | S | 2490 |  |
|  | 南皋店村 | 39°26′1.47″ | 115°58′39.54″ |  |  |  |  | SE | 2350 |  |
|  | 马当陌村 | 39°27′0.48″ | 115°58′24.25″ |  |  |  |  | SE | 440 |  |
|  | 陈当陌村 | 39°26′52.18″ | 115°58′51.59″ |  |  |  |  | SE | 1060 |  |
|  | 刘当陌村 | 39°26′43.37″ | 115°58′39.41″ |  |  |  |  | SE | 1070 |  |
|  | 郑当陌村 | 39°26′43.51″ | 115°58′48.27″ |  |  |  |  | SE | 1240 |  |
|  | 毕当陌村 | 39°26′35.24″ | 115°59′0.71″ |  |  |  |  | SE | 1620 |  |
|  | 大庄村 | 39°26′46.08″ | 115°59′49.53″ |  |  |  |  | SE | 2380 |  |
| 地下水环境 | 镇安寺村 | 39°28′36.79″ | 115°58′8.01″ |  | 承压水 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求 | N | 175 |  |
|  | 东庄头村 | 39°28′44.43″ | 115°57′31.51″ |  |  |  |  | NW | 540 |  |
|  | 包子铺村 | 39°27′24.12″ | 115°57′33.58″ |  |  |  |  | W | 450 |  |
|  | 西道园村 | 39°27′12.75″ | 115°58′9.18″ |  |  |  |  | E、S | 20 |  |
|  | 东道园村 | 39°27′18.11″ | 115°58′52.51″ |  |  |  |  | E | 860 |  |
|  | 马当陌村 | 39°27′0.48″ | 115°58′24.25″ |  |  |  |  | SE | 440 |  |
|  | 陈当陌村 | 39°26′52.18″ | 115°58′51.59″ |  |  |  |  | SE | 1060 |  |
|  | 刘当陌村 | 39°26′43.37″ | 115°58′39.41″ |  |  |  |  | SE | 1070 |  |
|  | 郑当陌村 | 39°26′43.51″ | 115°58′48.27″ |  |  |  |  | SE | 1240 |  |
|  | 毕当陌村 | 39°26′35.24″ | 115°59′0.71″ |  |  |  |  | SE | 1620 |  |
|  | 西管头村 | 39°26′46.06″ | 115°57′31.37″ |  |  |  |  | SW | 970 |  |
|  | 东管头村 | 39°26′39.13″ | 115°57′59.46″ |  |  |  |  | S | 1030 |  |
|  | 大庄村 | 39°26′46.08″ | 115°59′49.53″ |  |  |  |  | SE | 2380 |  |
|  | 以厂区自西南向东北方向（地下水流向）为轴线，轴线长4.0km(厂区上游方向1.0km，下游3.0km)，两侧各1.5km，面积为12.0km2的区域潜水 |  |  |  | 潜水含水层 |  |  | -- | -- |  |
| 土壤环境 | 桃园中学 | 39°27′31.38″ |  | 115°57′59.19″ | 村庄 | 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 (试行)》（GB 36600-2018）中表1第一类用地筛选值 | N | 10 |  |
|  | 西道园村 | 39°27′12.75″ |  | 115°58′9.18″ |  |  |  | E、S | 20 |  |
|  | 东道园村 | 39°27′18.11″ |  | 115°58′52.51″ |  |  |  | E | 860 |  |
|  | 航校小区 | 39°27′49.24″ |  | 115°58′46.06″ |  |  |  | NE | 920 |  |
|  | 镇安寺村 | 39°28′36.79″ |  | 115°58′8.01″ |  |  |  | N | 175 |  |
|  | 东庄头村 | 39°28′44.43″ |  | 115°57′31.51″ |  |  |  | NW | 540 |  |
|  | 包子铺村 | 39°27′24.12″ |  | 115°57′33.58″ |  |  |  | W | 450 |  |
|  | 半壁店村 | 39°26′53.47″ |  | 115°57′46.67″ |  |  |  | SW | 620 |  |
|  | 西管头村 | 39°26′46.06″ |  | 115°57′31.37″ |  |  |  | SW | 970 |  |
|  | 马当陌村 | 39°27′0.48″ |  | 115°58′24.25″ |  |  |  | SE | 1060 |  |
|  | 厂区边界外延1000m范围内农田 |  |  |  | 农田 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 (试行)》（GB 15618-2018）中表1农用地土壤污染风险筛选值 | -- | -- |  |

表3-2    环境风险保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离(m) | 属性 | 人口数 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离(m) | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃园中学 | N | 10 | 学校 | 4860 | 91 | 太平庄村 | NW | 3980 | 居住区 | 1185 |
| 2 | 西道园村 | E、S | 20 | 居住区 | 2960 | 92 | 北坛村 | NW | 4240 | 居住区 | 730 |
| 3 | 东道园村 | E | 860 | 居住区 | 1366 | 93 | 中国石油物探小区 | NE | 2540 | 居住区 | 1554 |
| 4 | 航校小区 | NE | 920 | 居住区 | 960 | 94 | 涿州铁路住宅小区 | NE | 2580 | 居住区 | 384 |
| 5 | 蓝天美林湾 | NE | 1870 | 居住区 | 810 | 95 | 新安小区 | NE | 2700 | 居住区 | 2106 |
| 6 | 龙马人才家园 | NE | 1660 | 居住区 | 690 | 96 | 矿山局家属楼 | NE | 2530 | 居住区 | 2484 |
| 7 | 东林家园 | NE | 1685 | 居住区 | 858 | 97 | 地质总局家属楼 | NW | 2600 | 居住区 | 1032 |
| 8 | 鹏博·印象城 | NE | 1880 | 居住区 | 384 | 98 | 联合小区四号院 | NE | 2890 | 居住区 | 230 |
| 9 | 御景国际 | NE | 2050 | 居住区 | 1080 | 99 | 宏远家园 | NE | 2770 | 居住区 | 1200 |
| 10 | 南河村 | NE | 5060 | 居住区 | 3345 | 100 | 范阳小区 | NE | 2860 | 居住区 | 1230 |
| 11 | 东河村 | NE | 2560 | 居住区 | 2496 | 101 | 东方家园 | NE | 2870 | 居住区 | 1980 |
| 12 | 西河村 | NE | 2840 | 居住区 | 1442 | 102 | 北新家园 | NE | 2910 | 居住区 | 1860 |
| 13 | 西辛庄村 | NE | 2840 | 居住区 | 907 | 103 | 化肥厂小区 | NE | 3350 | 居住区 | 360 |
| 14 | 宏远景园 | NE | 2610 | 居住区 | 720 | 104 | 交通小区 | NE | 3240 | 居住区 | 360 |
| 15 | 鹏博·新加坡花园 | NE | 2740 | 居住区 | 816 | 105 | 名流一品 | NE | 3360 | 居住区 | 480 |
| 16 | 晨光小区 | NE | 3200 | 居住区 | 1680 | 106 | 研制厂小区 | NE | 3360 | 居住区 | 232 |
| 17 | 方正·馨园 | NE | 3110 | 居住区 | 864 | 107 | 名流公寓 | NE | 3500 | 居住区 | 282 |
| 18 | 新府阳光 | NE | 2685 | 居住区 | 2448 | 108 | 银城小区 | NE | 3240 | 居住区 | 143 |
| 19 | 温馨小区 | NE | 2685 | 居住区 | 1104 | 109 | 兴泰小区 | NE | 4050 | 居住区 | 132 |
| 20 | 中铁建厂区家属楼 | NE | 2480 | 居住区 | 450 | 110 | 金慧苑 | NE | 4120 | 居住区 | 146 |
| 21 | 铁道部建厂区家属楼 | NE | 2485 | 居住区 | 162 | 111 | 中央公馆 | NE | 4180 | 居住区 | 840 |
| 22 | 花溪渡 | NE | 2440 | 居住区 | 480 | 112 | 君临天下御景园 | NE | 5160 | 居住区 | 1032 |
| 23 | 四季橙 | NE | 2375 | 居住区 | 450 | 113 | 惠友钻石广场 | NE | 5290 | 居住区 | 1900 |
| 24 | 嘉和小区 | NE | 2330 | 居住区 | 450 | 114 | 公园壹号 | NE | 4230 | 居住区 | 428 |
| 25 | 碧萝湾 | NE | 2450 | 居住区 | 528 | 115 | 幸福嘉园 | NE | 4380 | 居住区 | 1374 |
| 26 | 康乐小区 | NE | 2520 | 居住区 | 3264 | 116 | 天地新城·启承 | NE | 4590 | 居住区 | 1524 |
| 27 | 宏远小区 | NE | 2190 | 居住区 | 2256 | 117 | 鹏润四季花园 | NE | 3475 | 居住区 | 418 |
| 28 | 仙颐园 | NE | 2120 | 居住区 | 1870 | 118 | 东兴小区 | NE | 3540 | 居住区 | 552 |
| 29 | 东方丽景 | NE | 2040 | 居住区 | 480 | 119 | 金隅地质嘉园 | NW | 2870 | 居住区 | 358 |
| 30 | 矿山局家属楼 | N | 2420 | 居住区 | 120 | 120 | 地质总局北院 | NW | 3100 | 居住区 | 240 |
| 31 | 新星小区 | N | 2080 | 居住区 | 2112 | 121 | 宝林苑小区 | NW | 3460 | 居住区 | 400 |
| 32 | 中铁十八局小区 | N | 1700 | 居住区 | 1710 | 122 | 鼓楼新城 | NW | 2940 | 居住区 | 1002 |
| 33 | 中国石油报社家属院 | N | 1700 | 居住区 | 486 | 123 | 新华城 | NW | 3110 | 居住区 | 360 |
| 34 | 交通局小区 | N | 1690 | 居住区 | 36 | 124 | 怡安小区 | N | 2780 | 居住区 | 320 |
| 35 | 汇元新天地 | N | 1470 | 居住区 | 1008 | 125 | 涿州鹏渤御苑住宅小区 | N | 2800 | 居住区 | 238 |
| 36 | 六十七处家属楼 | N | 1210 | 居住区 | 825 | 126 | 县府小区 | N | 3520 | 居住区 | 960 |
| 37 | 华北铝业生活小区 | NW | 1770 | 居住区 | 2340 | 127 | 永安小区 | N | 2850 | 居住区 | 9600 |
| 38 | 工商局小区 | NW | 2000 | 居住区 | 1440 | 128 | 文昌祠社区 | N | 3110 | 居住区 | 1084 |
| 39 | 就业局小区 | NW | 1850 | 居住区 | 384 | 129 | 香港豪庭 | N | 2890 | 居住区 | 532 |
| 40 | 镇安寺村 | N | 175 | 居住区 | 3314 | 130 | 涿州市医院 | N | 2890 | 居住区 | -- |
| 41 | 东庄头村 | NW | 540 | 居住区 | 7315 | 131 | 东安小区 | NE | 3400 | 居住区 | 2320 |
| 42 | 南关村 | NW | 1050 | 居住区 | 3527 | 132 | 联合小区 | NE | 3550 | 居住区 | 820 |
| 43 | 八家窑村 | NW | 1100 | 居住区 | 2416 | 133 | 物探局7号院 | NE | 3730 | 居住区 | 382 |
| 44 | 包子铺村 | W | 450 | 居住区 | 549 | 134 | 东关新村小区 | NE | 3640 | 居住区 | 840 |
| 45 | 半壁店村 | SW | 620 | 居住区 | 844 | 135 | 金地小区 | NE | 2630 | 居住区 | 420 |
| 46 | 西管头村 | SW | 970 | 居住区 | 2449 | 136 | 新兴化工厂家属院 | NE | 3420 | 居住区 | 718 |
| 47 | 东管头村 | S | 1030 | 居住区 | 1000 | 137 | 物资小区 | NE | 3080 | 居住区 | 1032 |
| 48 | 下坡店村 | SW | 2210 | 居住区 | 7207 | 138 | 保定市第二中心医院住宅小区 | NE | 3490 | 居住区 | 420 |
| 49 | 西皋村 | SW | 2150 | 居住区 | 2914 | 139 | 邱庄居民小区 | NE | 3595 | 居住区 | 1000 |
| 50 | 西皋庄村 | SW | 2485 | 居住区 |  | 140 | 天龙小区 | NE | 3970 | 居住区 | 1023 |
| 51 | 忠义店村 | SW | 2550 | 居住区 |  | 141 | 金品时代小区 | NE | 3515 | 居住区 | -- |
| 52 | 南皋村 | S | 2490 | 居住区 |  | 142 | 华福佳缘小区 | NE | 4320 | 居住区 | 860 |
| 53 | 南皋店村 | SE | 2350 | 居住区 | 1920 | 143 | 范阳水电小区 | NE | 3650 | 居住区 | 2381 |
| 54 | 马当陌村 | SE | 440 | 居住区 | 1545 | 144 | 华阳水电小区 | NE | 4480 | 居住区 | 1002 |
| 55 | 陈当陌村 | SE | 1060 | 居住区 | 1747 | 145 | 光明小区 | NE | 4865 | 居住区 | 432 |
| 56 | 刘当陌村 | SE | 1070 | 居住区 | 850 | 146 | 国富嘉园 | NE | 5240 | 居住区 | 1890 |
| 57 | 郑当陌村 | SE | 1240 | 居住区 | 333 | 147 | 名流城市尊邸 | NE | 5065 | 居住区 | 350 |
| 58 | 毕当陌村 | SE | 1620 | 居住区 | 849 | 148 | 金税小区 | NE | 4605 | 居住区 | 650 |
| 59 | 大庄村 | SE | 2380 | 居住区 | 3273 | 149 | 水乡园 | NE | 4930 | 居住区 | 400 |
| 60 | 后塘村 | SE | 3560 | 居住区 | 4087 | 150 | 金色家园 | NE | 5020 | 居住区 | 280 |
| 61 | 前塘村 | SE | 3200 | 居住区 | 1098 | 151 | 工商局小区 | NE | 5070 | 居住区 | 640 |
| 62 | 北良沟村 | SE | 3240 | 居住区 | 2258 | 152 | 燕赵花园 | NE | 5110 | 居住区 | 1053 |
| 63 | 毛家营村 | SE | 4610 | 居住区 | 4120 | 153 | 供电公司小区 | NE | 4250 | 居住区 | 575 |
| 64 | 海深塘村 | SE | 4610 | 居住区 | 3270 | 154 | 槐林新村住宅小区 | NE | 4315 | 居住区 | 876 |
| 65 | 二屯村 | SE | 4720 | 居住区 | 1419 | 155 | 欣欣庄园 | NE | 4450 | 居住区 | 790 |
| 66 | 中良沟村 | SE | 3600 | 居住区 | 6192 | 156 | 清凉寺居民小区 | NE | 4660 | 居住区 | 1038 |
| 67 | 南良沟村 | SE | 4200 | 居住区 | 1421 | 157 | 军欣家园 | NE | 5240 | 居住区 | 4500 |
| 68 | 北许各庄村 | SE | 4790 | 居住区 |  | 158 | 平安小区 | NE | 5390 | 居住区 |  |
| 69 | 楼桑铺村 | S | 4100 | 居住区 | 464 | 159 | 天宝青花府 | N | 4290 | 居住区 | 980 |
| 70 | 小庄村 | S | 4590 | 居住区 | 1115 | 160 | 永济秀园 | N | 4300 | 居住区 | 1730 |
| 71 | 泰楼桑村 | SW | 3080 | 居住区 | 964 | 161 | 联合小区 | N | 3885 | 居住区 | 1620 |
| 72 | 黄楼桑村 | SW | 3000 | 居住区 | 1720 | 162 | 华光小区 | NE | 3940 | 居住区 | 530 |
| 73 | 史各庄村 | SW | 4520 | 居住区 | 1536 | 163 | 卓越城·北京未小区 | NE | 4300 | 居住区 | 828 |
| 74 | 楼桑庙村 | SW | 3480 | 居住区 | 2294 | 164 | 天保郦景 | NE | 3990 | 居住区 | 840 |
| 75 | 念疃村 | SW | 5290 | 居住区 | 2296 | 165 | 北京·理想城 | NE | 4105 | 居住区 | 535 |
| 76 | 房树村 | SW | 4740 | 居住区 | 18347 | 166 | 翔天万和城 | NE | 4555 | 居住区 | 636 |
| 77 | 松林店村 | SW | 5900 | 居住区 | 5110 | 167 | 华阳别墅小区 | NE | 5330 | 居住区 | 145 |
| 78 | 太和庄村 | SW | 3730 | 居住区 |  | 168 | 名流家和小区 | NE | 5350 | 居住区 | 300 |
| 79 | 夏辛店村 | SW | 3330 | 居住区 | 1946 | 169 | 名流枫景小区 | NE | 5430 | 居住区 | 2320 |
| 80 | 贾村 | SW | 2750 | 居住区 |  | 170 | 同善园小区 | NE | 5160 | 居住区 | 390 |
| 81 | 茂田庄村 | SW | 3230 | 居住区 | 1464 | 171 | 银都花园 | NE | 5250 | 居住区 | 340 |
| 82 | 徐家庄村 | SW | 4360 | 居住区 | 676 | 172 | 华阳风景新怡家园 | NE | 5700 | 居住区 | 596 |
| 83 | 宁村 | NW | 3840 | 居住区 | 3465 | 173 | 范莲邓村 | NE | 3650 | 居住区 | 4502 |
| 84 | 大马村 | NW | 2750 | 居住区 | 5591 | 174 | 史家庄村 | NE | 3900 | 居住区 | 1150 |
| 85 | 南庄村 | NW | 4110 | 居住区 | 4905 | 175 | 长岭村 | NE | 4752 | 居住区 | 1542 |
| 86 | 小马村 | NW | 4150 | 居住区 | 3945 | 176 | 屈家街村 | NE | 6070 | 居住区 | 710 |
| 87 | 西坛村 | NW | 3020 | 居住区 |  | 177 | 张段庄村 | NE | 5310 | 居住区 | 1305 |
| 88 | 西沙沟村 | NW | 5250 | 居住区 | 2468 | 178 | 小吴村 | NE | 3970 | 居住区 | 1097 |
| 89 | 东沙沟村 | NW | 4310 | 居住区 | 1375 | 179 | 大吴村 | NE | 4200 | 居住区 | 3080 |
| 90 | 杨家庄村 | NW | 3750 | 居住区 | 968 | 180 | 马官屯村 | NE | 3460 | 居住区 | 1965 |

- 3.3 环境影响预测与评价

(1)大气环境影响

大气环境影响评价结果如下：全厂提升改造项目废气污染源正常排放下对预测范围各预测点及预测区域网格点SO2、NO2、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、HCl、H2SO4、NH3、H2S1小时平均最大贡献浓度占标率均≤100%，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、HCl、H2SO424小时平均最大贡献浓度占标率均≤100%，TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均最大贡献浓度占标率均≤30%。

本项目所在评价区域为不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2，达标因子为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、HCl、H2SO4、NH3、H2S。

全厂提升改造项目实施后，NO22018年所有网格点的年平均质量浓度变化值为-0.433067µg/m3，变化率为-85.11%；PM102018年所有网格点的年平均质量浓度变化值为-23.96563µg/m3，变化率为-96.86%；PM2.52018年所有网格点的年平均质量浓度变化值为-14.37439µg/m3，变化率为-97.05%。故全厂提升改造项目实施后PM10、PM2.5、NO2的年平均质量变化率均＜-20%，区域环境质量得到整体改善。

经预测厂界外各污染物短期浓度均无超标点，无须设置大气环境防护距离。

综上，全厂提升改造项目实施后产生的环境影响可接受。

(2)地表水环境影响

全厂提升改造项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理、Ps版生产排污水和型材生产排污水经中和处理后和其他废水共同由管网排入厂区污水处理站处理，然后经市政管网排入涿州市污水处理厂西厂进一步处理。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)，本项目评价等级为三级B，无需进行区域污染源调查和环境影响预测。

(3)地下水环境影响

根据区域水文地质资料可知，本项目所在位置天然包气带防污性能为中，同时根据预测结果可知，本项目非正常状况渗漏的废水对地下水的影响范围主要集中在厂区内附近区域，且本项目采取了源头控制措施和严格的分区防渗措施，可有效阻止泄漏废水入渗进入含水层中。

综合以上分析，全厂提升改造项目的建设对地下水环境的影响是可接受的。

(4)声环境影响

由预测结果分析可知，项目南厂界贡献值为36.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准；其余厂界贡献值为40.0dB（A）～50.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。与现状值叠加后，桃源中学、西道园村、镇安寺村预测值昼间为50.31dB（A）～51.90dB（A），夜间为43.88dB（A）～45.84dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

因此，本工程实施后不会对厂址周围声环境产生明显影响。

(5)固体废物影响分析

本项目产生的固体废物全部妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。

(6)土壤环境影响

全厂提升改造项目实施后，工程对周边土壤的累积影响仍处于可接受范围内。

(7)环境风险分析

本项目环境风险较小，企业采取一定的环境风险防范措施，项目营运过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的。

- 3.5 拟采取的环保措施可行性论证

- 3.5.1 废气治理措施可行性论证

3.5.1.1铸轧板卷生产线废气治理措施可行性分析

全厂提升改造项目采用旋风除尘器、袋式除尘器、水喷淋等措施处理铸轧板卷生产线废气。

（1）旋风除尘器

旋风除尘器的除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。在机械式除尘器中，旋风式除尘器是效率最高的一种。它适用于非黏性及非纤维性颗粒物的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80～85%的除尘效率。选用耐高温、耐磨蚀和腐蚀的特种金属或陶瓷材料构造的旋风除尘器，可在温度高达1000℃，压力达500×105Pa的条件下操作。从技术、经济诸方面考虑旋风除尘器压力损失控制范围一般为500～2000Pa。因此，它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。

（2）袋式除尘器

袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒物由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗，含尘气体进入箱体经滤袋过滤净化，颗粒物被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋进入上箱体，由出风口排出。

袋式除尘器结构简单，维护操作方便。处理风量的范围广，小的仅1分钟数立方米，大的可达1分钟数万立方米，可用于含尘废气的处理，减少大气污染物的排放，而且除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。

袋式除尘器是各类企业常用的环保设备之一，几乎在各产尘生产工序都可以采用。根据《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ2020-2012)及袋式除尘器的工程应用情况，普通滤料的袋式除尘器可控制颗粒物排放浓度低于30mg/m3。

（3）水喷淋

水喷淋装置是实现含尘气体与液体的密切接触，使颗粒污染物从气体中分离捕集的装置，能同时达到脱除颗粒态污染物和气体降温的作用。水喷淋装置可以有效去除φ为0.1μm～20μm的粒子。

3.5.1.2板带生产线废气治理措施可行性分析

全厂提升改造项目采用油雾净化装置处理板带生产线上冷轧机产生的废气，采用活性炭、光氧净化设备处理退火炉废气。

（1）油雾净化装置

油雾净化装置由丝网净化+冷凝回收两部分组成。

丝网净化：丝网净化是使气流通过多层细金属丝网达到除油目的。其作用机理是夹带在气相中的细小雾滴经过丝网时，雾滴被粘附或吸附下来，经过多次反复吸附，极小的雾滴凝聚成大的雾滴，雾滴在重力的作用下，沿着丝网的丝线向下运动，同时继续吸附气体中的雾滴，凝聚变大的雾滴在重力作用下向下运动至丝网净化装置的底部，进入冷凝回收装置。

丝网净化装置凝聚的雾滴浓度较高，气体量较小。适用于冷凝回收法回收。冷凝回收是通过将操作温度控制在雾滴的沸点以下而将非甲烷总烃冷凝下来， 从而达到回收雾滴的目的。该方法主要适用于浓度高且温度较低的有机废气处理。在不同温度下，有机物质的饱和度不同，冷凝回收法便是利用有机物这一特点来发挥作用，通过降低或提高系统压力，把处于蒸汽环境中的有机物质通过冷凝方式提取出来。冷凝提取后，有机废气便可得到比较高的净化。华北铝业采用间接冷却法。

（2）活性炭

活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入装置，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经吸附装置后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

活性炭吸附装置的优点：a、吸附效率高，吸附容量大，适用面广；b、维护方便，无技术要求；c、比表面积大，良好的选择性吸附；d、活性炭具有来源广泛价格低廉等特点；e、吸附效率高,能力强；f、操作简易、安全。

活性炭使用一段时间后，吸附大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失工作能力，严重时将穿透滤层，因此应进行活性炭的再生或更换。

（3）光氧净化设备

光氧净化设备是一种新型处理有机挥发性废气的方法，该方法主要通过UV紫外光对光催化剂进行照射，使之产生高能电荷—电子空穴对，并在空气中水、氧等物质的参与下，使附着于催化剂表面的有机挥发性气体转变为二氧化碳、水以及其他无机小分子的物质过程。具体反应过程如下：

Hv+TiO2→h++e-       OH-+h+→OH

Ti4++e-→Ti3+        O2+Ti3+→O2-+Ti4+

O2→2O              O+Ti3+→O-+Ti4+

在紫外光的作用下，TiO2能够将烷烃、烯烃、醇类、酮类、醛类、卤代烯烃、芳香烃及恶臭物质等有机相物质氧化，其光利用率高，反应速度快。在光氧净化设备中，有机挥发性废气主要进行光解与催化氧化。光解主要是通过高能UV紫外线对空气中的氧气产生分解作用，促进氧分子分解成为游离态的氧，由于游离态的氧上的正负电子处于不平衡状态，因此游离态氧易与氧分子结合生成臭氧，其过程为：

O2+UV→O+O-       O2+O(游离态)→O3

臭氧的强氧化性作用能够促进有机挥发性废气的分解。在UV高效设备内安装着紫外线放电管，紫外线放电管产生的光子能量可以高达647kJ/mol、742kJ/mol，高光子能能够迅速裂解小于该能量的有机挥发性废气的分子键，使其转变为无机小分子物质。常见的分子键结合能见表3-3，常见有机挥发性废气分子键结合能及生成物见表3-4。

表3-3     常见分子键结合能量表

| 序号 | 分子键 | 结合能(kJ/mol) | 序号 | 分子键 | 结合能(kJ/mol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H-C | 348 | 4 | C-O | 326 |
| 2 | H-H | 436 | 5 | C=C | 611 |
| 3 | C-H | 414 | 6 | C=O | 728 |

表3-4     常见有机挥发性分子键结合能量表

| 序号 | 化学物质 | 分子键 | 结合能(kJ/mol) | 最终产物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | C-H、C=C | 414、611 | H2O、CO2 |
| 2 | 二甲苯 | C-H、C=C、C-C | 414、611、332 |  |
| 3 | 甲苯 | C-H、C=C、C-C | 414、611、332 |  |
| 4 | 甲醇 | C-O、H-O、C-H | 326、464、414 |  |
| 5 | 乙酸乙酯 | C-O、C=O、C-H、C-C | 326、728、414、332 |  |
| 6 | 苯乙烯 | C-H、C=C、C-C | 414、611、332 |  |
| 7 | 乙醇 | C-H、C-C、C-C | 414、464、326 |  |
| 8 | 丙烯醛 | C-H、C=C、C-O | 414、611、326 |  |
| 9 | 乙醛 | C-H、C=C、C-O | 414、611、326 |  |

在光氧净化设备中添加纳米级别活性材料，将活性材料给予紫外线照射，活性材料能够吸收大量的光能，于表面发生激励进而生成h+(空穴)与e-(电子)，而空穴与电子所具有的氧化还原能力，可与氧、水发生反应，迅速生成具有极强氧化能力的•OH(氢氧根自由基)与•O2-(超级阴阳离子)。•OH氧化点位很高，可以氧化有机挥发性废气中的电子，促进无光吸收能力物质的氧化分解。在紫外光的能量以及纳米活性催化氧化作用下，有机挥发性废气在2～3秒内即能够被充分分解。光氧净化设备法不但能够去除活性炭难以吸附的有机挥发性废气，将其转变为无毒无害的有机小分子物质，而且不需要更换吸附剂。

光氧净化设备技术对挥发性有机废气污染物具有较高的去除效率，具有如下优点：①净化的彻底性：光触媒属于分解污染物，对污染物为不可逆的彻底分解；②净化的广泛性：几乎对所有的有机污染物均能起到强效分解作用；③净化的安全性：最终产物为二氧化碳和水，对人体无害，不会产生二次污染。

根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准(征求意见稿)》(编制说明)，光氧净化设备技术主要利用光催化剂(如二氧化钛)的光催化性，氧化吸附在催化剂表面的VOCS，利用特定波长的光(通常为紫外光)照射光催化剂，激发出“电子-空穴”对，与水、氧化发生反应，产生具有极强氧化能力的自由基活性物质，将吸附在催化剂表面上的有机物氧化为低分子的无毒无害物质。

### 3.1.5.3铝箔生产线废气治理措施可行性分析

全厂提升改造项目采用全油回收系统处理铝箔生产线上铝箔轧机产生的废气，采用活性炭、光氧净化设备处理退火炉废气。

（1）全油回收系统

全油回收系统是通过吸收、解析的方法对油气中的轧制油进行回收。回收过程如下：铝箔轧机形成的油雾由轧机上方集气罩收集，通过管道进入全油回收系统的油气吸收塔（T101）下部，在吸收塔内装有填料，油气由下而上通过吸收塔，洗油由上而下通过吸收塔，油气和洗油在吸收塔的填料表面充分接触，形成含油轧制油的混合油，由塔底泵排出，进入脱水塔（T201），在真空负压状态下，排出混合油中的水分。脱水后的混合油通过板式换热器、板式加热器（W201）将温度升到设定温度（约136℃）后进入解析塔（T202）进行轧制油与洗油的分离，利用轧制油和洗油沸点不同，将轧制油加热为气态，气态轧制油经冷凝器冷凝后进入轧制油成品罐（B201）储存，并回用于生产工序。洗油经板式冷却器（W202）冷却到设定温度（约50℃）进入油气吸收塔回用。

板式换热器（W201）由导热油加热，板式冷却器（W202）由冷却水降温。

华北铝业设置1套蒸馏分离系统用于处理全油回收系统分离出的含油杂质，全油回收系统分离出的杂质进入污油箱中，然后由泵打入蒸馏分离系统中，通过加热使含油杂质中的油分蒸发，形成油雾，经冷凝管道冷凝后进入净油箱中，返回轧制工序重新使用。杂质经收集后暂存于厂区危废暂存间，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置。

T201

T101

T202

B201

轧制油雾

W202

W201

图例

轧制油油雾

洗油

导热油

冷却水

图3-1    全油回收系统流程图

### 3.1.5.4亲水箔生产线废气治理措施可行性分析

亲水箔生产线采用三级水喷淋装置处理底层涂、烘干、面层涂、烘干工序产生的非甲烷总烃。亲水箔生产线中底漆、面漆的主要成分均为丙烯酸，底层涂、烘干、面层涂、烘干工序主要产生含丙烯酸废气，丙烯酸易溶于水，因此该项目采用三级水喷淋装置处理亲水箔生产线产生的废气。

### 3.1.5.5Ps版生产线废气治理措施可行性分析

Ps版采用水喷淋装置处理酸洗槽产生的盐酸雾和硫酸雾，采用“水喷淋+活性炭+光氧净化设备+等离子装置”处理涂布、烘干、毛导工序产生的有机废气。

（1）水喷淋

盐酸雾、硫酸雾均易溶于水，因此采用水喷淋装置处理Ps版生产线产生的盐酸雾和硫酸雾。

（2）等离子装置

离子液是一种新型的绿色的溶剂，是由有机阳离子或有机阴离子构成的，在室温或者室温附近呈液体状态的熔融盐，它完全由离子构成。离子液对许多无机物和有机物都具有良好的溶解能力，且具有溶剂和催化剂的双重功能，可作为反应溶剂和催化剂的活性载体。本项目通过离子液对有机废气的溶解达到去有机废气的目的。

### 3.1.5.6型材挤压生产线废气治理措施可行性分析

型材挤压生产线中天然气加热炉废气采用三元催化装置处理，喷砂机废气采用袋式除尘器处理。

（1）三元催化装置

天然气加热炉燃烧后的废气经过三元催化器时，附着在载体上的贵金属物质将增强废气中氮氧化物气体的活性，促使其进行一定的氧化-还原化学反应，被还原成氮气和氧气。从而减少排入大气中的氮氧化物的浓度。

图3-2    三元催化装置工作原理图

### 3.1.5.7燃气锅炉废气治理措施可行性分析

减少NOx的形成和排放通常运用的具体方法为：分级燃烧法、再燃烧法、低氧燃烧法、浓淡偏差燃烧和烟气再循环等。要抑制NOx的生成量必须从燃烧器入手。根据降低NOx的燃烧技术，低氮燃烧器大致分为以下几类：Ⅰ阶段燃烧器：根据分级燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx的生成；

Ⅱ自身再循环燃烧器：一种是利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx减少；另一种自身再循环燃烧器是把部分烟气直接在燃烧器内进入再循环，并加入燃烧过程，此种燃烧器有抑制氧化氮和节能双重效果；Ⅲ浓淡型燃烧器：其原理是使一部分燃料作过浓燃烧，另一部分燃料作过淡燃烧，但整体上空气量保持不变。由于两部分都在偏离化学当量比下燃烧，因而NOx都很低，这种燃烧又称为偏离燃烧或非化学当量燃烧。

低氮燃烧技术可使NOX排放量减少15%～60%。在各种降低NOx排放的技术中，低NOx燃烧技术采用最广、相对简单、经济并且有效。

综上所述，华北铝业采取的废气治理措施可行。

- 3.5.2 废水治理措施可行性论证

全厂提升改造项目生活污水、涿神公司和银达公司生活污水经厂区化粪池处理后，食堂废水经厂区隔油池处理后，Ps版生产废水经和型材生产废水经中和池处理后和其他生产废水共同排入厂区污水处理站处理，然后由管网排入涿州市污水处理厂西厂进一步处理。污水处理站处理工艺为“调节+加药+气浮+pH调节+气浮”。

生活污水

加药池

气浮池2

气浮池1

PAC、PAM

调节池

食堂废水

Ps版生产废水

化粪池

隔油池

排入涿州市污水处理厂西厂进一步处理

污泥

污泥

污泥浓缩间

定期清运，日产日清

沉淀池

滤液

中和池

型材生产废水

中和池

其他废水

图7-3    污水处理工艺流程图

污水处理工艺流程简述：

①调节池

由于华北铝业产生的废水具有水质、水量等变化大的特点，在污水处理工艺前设置调节池，具有调节水量、均化水质等作用。

②加药池

调节池中的废水由泵打入加药池，在加药池中加入PAC、PAM，污水在加药池中进行絮凝反应，形成较大的絮凝颗粒。

③沉淀池

加药池中的废水自流入沉淀池，在沉淀池中进行沉淀，去加药后产生的较大絮凝颗粒。

加药池产生的污泥由自吸污泥泵打入打入污泥储存箱。

④气浮池

采用部分回流溶气气浮法，通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡，使其附于废水中的乳化油、胶状油等密度与水接近的固体或液体微粒上，造成整体密度小于水的状态，并依靠浮力使其上升至水面，从而达到固液分离的目的。气浮池上方产生的浮渣由刮渣机刮至渣泥槽后由自吸污泥泵打入污泥储存箱。

华北铝业污水处理站共两级气浮。

⑤污泥浓缩间

污泥储存箱中的污泥由气动隔膜泵打入板框压滤机，板框压滤机压滤的泥饼经收集后外运处置，滤液回流至沉淀池内。

因此，本评价认为本项目采取的废水治理措施可行。

- 3.5.3 噪声治理措施可行性论证

全厂提升改造项目噪声源主要为铸轧机、冷轧机、铝箔轧机、分切机、合卷机、厚剪机、厚箔剪、薄箔剪、风机等，其噪声值在75～90dB（A）之间，项目将产噪设备置于密闭车间内；设置减振基础，以达到隔声的效果。采取上述措施可使降噪效果达到20～25dB（A）。

由预测结果可知，项目南厂界贡献值为36.3dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区标准；其余厂界贡献值为40.0dB（A）～50.0dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。与现状值叠加后，桃源中学、西道园村、镇安寺村预测值昼间为50.31dB（A）～51.90dB（A），夜间为43.88dB（A）～45.84dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。

因此，本评价认为本项目采取的各项隔声降噪措施可行。

- 3.5.4 固体废物处置措施可行性论证

全厂提升改造项目实施后全厂产生的固体废物包括铸轧板卷生产过程产生的废渣和除尘灰；板带生产过程产生的废轧制油、废润滑油、废油、废活性炭、废过滤棉、废灯管、废过滤布、含油硅藻土；铝箔生产过程产生的废轧制油、废润滑油、不合格铝箔、废过滤袋、废乳化液、废过滤布、含油硅藻土、轧制油、废活性炭、废过滤棉、废灯管；亲水箔生产过程中产生的废漆桶、废脱脂剂桶；Ps版生产过程产生的槽底废渣、废感光胶、废感光胶桶、废脱脂剂桶、不合格Ps版、废活性炭、废过滤棉、废灯管、废离子液；型材生产过程产生的不合格型材、下脚料、槽底废渣、废液压油、废活性炭、废过滤棉、废灯管；实验室废化学试液、化粪池污泥、污水处理站污泥、餐厨垃圾、生活垃圾等。

其中，废渣外售给外售给洛阳盛泰环保科技有限公司处置；除尘灰外售处置；废轧制油经轧制油过滤系统过滤后循环使用，定期补充损耗，轧制油每年更换1次，更换后交由河北镕达环保科技有限公司处置，不在厂内暂存；废润滑油在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北镕达环保科技有限公司处置；废油在厂区危废暂存间暂存，定期交由唐山浩昌杰环保科技发展有限公司处置；废活性炭暂存于厂区危废暂存间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废过滤棉和废灯管暂存于厂区危废暂存间，定期交由有危废处置资质单位处置；废过滤布暂存于厂区危废暂存间，定期交由黄骅新智环保技术有限公司处置；含油硅藻土在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北天诺再生资源利用有限公司或河南润隆环保科技有限公司处置；不合格铝箔和不合格Ps版返回铸轧事业部生产工序；废过滤袋和废乳化液暂存于厂区危废暂存间，定期交由曲阳金隅水泥有限公司处置；轧制油回用于铝箔生产粗轧、中精轧、中精轧或精轧工序；废漆桶在厂区危废暂存间暂存，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废脱脂剂桶由脱脂剂厂家定期回收处置；槽底废渣在厂区危废暂存间暂存，定期交由有危废处置资质的单位处置；废感光胶在厂区危废暂存间暂存，定期交由乐亭县海畅环保科技有限公司处置；废感光胶桶在厂区危废暂存间暂存，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；废脱脂剂桶由脱脂剂厂家回收处置；废离子液由生产厂家回收处置；不合格型材和下脚料外售处置；废液压油在厂区危废暂存间暂存，定期交由河北镕达环保科技有限公司处置；实验室废化学试液暂存于厂区危废暂存间，定期交由邢台嘉泰环保科技有限公司处置；化粪池污泥、污水处理站污泥、餐厨垃圾、生活垃圾由涿州市城市管理综合行政执法局处置。

综上所述，采取上述措施后，本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处理，故不会对周围环境产生明显影响。

3.6 环境影响的经济损益分析结果

全厂提升改造项目实施，可提高当地的经济发展实力，增加当地财政收入，带动周围相关产业发展；同时全厂提升改造项目经济效益较明显，采取了完善的环保治理措施，控制污染物排放量，不会对当地环境产生明显影响。全厂提升改造项目的实施做到了经济效益、环境效益和社会效益的同步发展。

- 3.7 拟采取的环境监测计划及环境管理制度

3.7.1 监测计划

根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。

项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表3-5至3-7，环境质量监测计划见表3-8。

表3-5    全厂提升改造项目有组织废气监测方案

| 监测点位 |  |  |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | 工序 |  | 排放口名称 |  |  |  |
| DA001 | 铸轧板卷生产线 | 熔化、静置工序 | 1#～4#铸轧生产线中的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 每月一次 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA002 |  |  | 5#～10#铸轧生产线的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 每月一次 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA003 |  |  | 11#～12#铸轧生产线的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 每月一次 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA004 |  | 熔铝炉、静置炉扒渣 | 1#～4#铸轧生产线的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| DA005 |  |  | 5#、6#铸轧生产线中的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA006 |  |  | 7#、8#铸轧生产线中的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA007 |  |  | 9#、10#铸轧生产线中的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA008 |  |  | 11#～12#铸轧生产线的熔铝炉、静置炉 | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA009 |  | -- | 铸轧车间（1#～4#铸轧生产线） | 颗粒物 | 半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| DA010 |  |  |  | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA011 |  |  | 超薄铸轧车间（5#～10#铸轧生产线） | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA012 |  |  |  | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA013 |  |  | 1550铸轧车间（11#～12#铸轧生产线 | 颗粒物 | 半年一次 |  |
| DA014 | 板带生产线 | 冷轧工序 | 1600冷轧生产线的冷轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准 |
| DA015 |  |  | 1850冷轧生产线的冷轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA016 |  |  | 1450冷轧生产线的冷轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA017 |  | 退火工序 | 1600冷轧生产线的退火炉+1450冷轧生产线的退火炉 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准 |
| DA018 |  |  | 1850冷轧生产线的退火炉 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA019 |  | 板带二段车间 |  | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA020 | 铝箔生产线 | 粗轧、中精轧、中精轧或精轧工序 | 老线铝箔生产线的铝箔粗中轧机、铝箔精轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准 |
| DA021 |  |  | 三期铝箔生产线的铝箔粗中轧机、铝箔中精轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA022 |  |  | 新一期铝箔生产线的铝箔粗轧机、铝箔中精轧机、铝箔精轧机 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA023 |  | 退火工序 | 老线铝箔生产线的退火炉 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1钢铁冶炼和压延加工业标准 |
| DA024 |  |  | 三期铝箔生产线的退火炉 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA025 |  |  | 新一期铝箔生产线的退火炉 | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
| DA026 | 亲水箔生产 | 底层涂、烘干、面层涂、烘干工序 | 1450双涂双烘生产线 | 非甲烷总烃 | 半年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 |
| DA027 |  |  | 1350双涂双烘生产线 | 非甲烷总烃 | 半年一次 |  |
| DA028 | Ps版生 | 酸洗工序 三次电解工序 中和工序 | 盐酸槽 电解槽 中和槽 | 盐酸雾 | 半年一次 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准 |
| DA029 |  |  | 盐酸槽 电解槽 中和槽 | 盐酸雾 | 半年一次 |  |
| DA030 |  | 氧化工序 | 氧化槽 | 硫酸雾 | 半年一次 |  |
| DA031 |  | 涂布 烘干 毛导工序 | 涂布机 烘干机 毛导机 | 颗粒物 | 半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业标准 |
|  |  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 |  |  |
| DA032 | 型材挤压 | 加热工序 | 天然气加热炉 | 颗粒物 | 每月一次 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA033 |  |  |  | 颗粒物 | 每月一次 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA034 |  | 喷砂工序 | 喷砂机 | 颗粒物 | 每年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| DA035 |  | 时效炉加热工序 | 时效炉 | 颗粒物 | 每月一次 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1金属熔化炉中新建炉窑标准、表2新建炉窑标准和表3标准和《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）中重点区域要求 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX |  |  |
| DA036 | 型材氧化 | 中和工序 氧化工序 | 硝酸槽 硫酸槽 | 硝酸雾 硫酸雾 | 半年一次 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4标准 |
| DA037 |  | 型材氧化车间 |  | 硝酸雾 | 每年一次 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
| DA038 | 热力生产 | 锅炉房 |  | 颗粒物 | 每年一次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1标准 |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 每月一次 |  |
| DA039 |  |  |  | 颗粒物 | 每年一次 |  |
|  |  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  |  | NOX | 每月一次 |  |
| DA040 | -- | 铸轧事业部化验室 |  | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准 |
| DA041 | -- | 板带事业部化验室 |  | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准 |
| DA042 | -- | 危废暂存间1 |  | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业标准 |
| DA043 | -- | 污水处理站 |  | H2S | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准 |
|  |  |  |  | NH3 |  |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |

表3-6    全厂提升改造项目无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 | 半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 苯 |  |  |
|  | 甲苯 |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |
|  | HCl |  | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放限值 |
|  | H2SO4 |  |  |
|  | HNO3 |  |  |
| 污水处理站边界 | NH3 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建标准 |
|  | H2S |  |  |
|  | 臭气浓度 |  |  |

表3-7    改扩建项目废水监测计划表

| 监测项目 | 监测指标 | 取样位置 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 厂区废水总排放口 | 自动监测 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和涿州市污水处理厂西厂进水水质要求 |
|  | COD |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |
|  | 总氮 |  | 每季度一次 |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |

表3-8    全厂提升改造项目噪声监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 等效A声级 | 每季度1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 北厂界 |  |  |  |
| 西厂界 |  |  |  |
| 南厂界 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |

表3-9    全厂提升改造项目环境质量监测计划表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测 频次 | 布点类型 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 包子铺村东农田水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类、铝 | 每年枯水期1次 | -- | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 华北铝业厂区内水井 |  |  |  |  |
|  | 马当陌村北农田水井 |  |  |  |  |
| 声环境 | 桃园中学 | Leq | 每季度一次 | -- | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类声功能区标准 |
|  | 西道园村 |  |  |  |  |
|  | 镇安寺村 |  |  |  |  |
| 土壤 | 1#厂区外空地 | pH、石油烃（C10-C40）、锰、铁、铝、硼、钛 | 每3年监测一次 | 0.2m | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 15618-2018）中表1其他地类筛选值 |
|  | 2#厂区外空地 |  |  |  |  |
|  | 3#厂区外空地 |  |  |  |  |
|  | 4#厂区外空地 |  |  |  |  |
|  | 5#亲水箔车间东南侧空地 | 石油烃（C10-C40）、锰、铁、铝、硼、钛 |  | 分层采样，0.5m，1.5m，3.0m，6.0m，9.0m分别取样，各样品单独分析，不混合 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值 |
|  | 6#氧化车间东南侧空地 |  |  | 分层采样，0.2m，1.0m，3.0m，5.0m分别取样，各样品单独分析，不混合 |  |
|  | 7#铸轧车间西侧空地 |  |  |  |  |
|  | 8#东侧板带车间东北侧空地 |  |  |  |  |
|  | 9#污水处理站东侧空地 |  |  | 分层采样，0.2m，1.0m，3.0m，5.0m，8.0m分别取样，各样品单独分析，不混合 |  |
|  | 10#办公楼南侧空地 |  |  | 分层采样，0.2m，1.0m，3.0m，5.0m分别取样，各样品单独分析，不混合 |  |
|  | 11#厂区西南侧空地空地 |  |  | 0.2m |  |
|  | 12#危废库房东南侧空地 |  |  | 0.2m |  |

- 3.7.2 环境管理制度

公司设立环保科，负责项目运营期的环境管理工作，该机构设有专职管理人员8-9人，负责对重要环境因素和重要危险源的评价和补充识别，并在每个部门设立专职或兼职环境安全责任人。公司环境管理总负责人为总经理。

- 3.7.3 环境管理机构的基本职责

环评单位按照国家建设项目环境管理要求，给项目环境管理机构提出明确的职责：

（1）协助公司领导贯彻执行国家与地方的环保法规与有关标准。

（2）建立各种管理制度并经常检查执行情况。

（3）做好环保教育，提高全员环境保护意识。

（4）编制项目环保计划，并组织实施、监督。

（5）做好各污染治理设施的管理工作，确保正常运行，污染物长期稳定达标排放。

（6）编制全厂年度环境监控计划，并组织实施。

（7）掌握厂区及周围地区环境质量变化情况，提出进一步进行污染治理的改进措施。

（8）监督设备运行台账、规范排污口的定期监测等环境信息及时公开。

（9）妥善解决环境纠纷，及时向主管环保部门汇报请示。

- 4 环境影响评价结论

华北铝业有限公司全厂提升改造项目位于涿州市郦道元路2号，华北铝业有限公司内，全厂提升改造项目为铝产品的生产及深加工项目，符合涿州市经济开发区产业定位；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放；全厂提升改造项目实施后，铸轧板卷生产线废气经旋风除尘器、袋式除尘器、水喷淋等设备处理后达标排放；板带生产线废气经油雾净化设备、活性炭、光氧净化设备处理后达标排放；铝箔生产线废气经全油回收系统、活性炭、光氧净化设备处理后达标排放；亲水箔生产线废气经三级水喷淋装置处理后达标排放；Ps版生产线废气经水喷淋、活性炭、光氧净化设备、等离子等设备处理后达标排放；型材挤压废气经三元催化装置、袋式除尘器等设备处理后达标排放；型材氧化废气经水喷淋装置、碱液喷淋装置处理后达标排放；燃气锅炉废气经低氮燃烧器处理后达标排放；铸轧事业部化验室废气经光氧净化设备、活性炭等设备处理后达标排放；板带事业部化验室废气经碱液喷淋装置、活性炭等设备处理后达标排放；危废暂存间1废气经水喷淋、光氧净化设备处理后达标排放；污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后达标排放；全厂提升改造项目经厂区污水处理站处理后由市政污水管网排入涿州市污水处理厂西厂进一步处理；经采取相应措施后，本项目建设对地下水环境的影响是可接受的；通过采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；预测结果表明，项目实施后，工程对周边土壤的累积影响仍处于可接受范围内；环境风险处于可接受水平。为此，本评价从环保角度认为项目的建设可行。

- 5 联系方式

企业名称：华北铝业有限公司

负责人：吴冬

生产地址：涿州市郦道元路2号。

联系方式:13833234655

主要产品及规模：铸轧板卷13.3万t/a、板带材11万t/a、铝箔4.9万t/a、亲水箔1.2万t/a、Ps版0.12万t/a、型材0.5万t/a。